### Базовое проектирование установки очиски конденсата в Германии

Для этого проекта  была спроектирована и сконструирована установка по очистке конденсата с общей максимальной мощностью 450 т/ч. Установка производит (осуществляет) три  последовательных этапа  обработки: для предварительной очистки используются два параллельно включенных картриджных фильтра. В связи с тем, что с добавлением ингибиторов в питиательную воду катионообменник испытывает повышенную нагрузку, поэтому к фильтрам смешанного действия, которые служат для тщательной очистки конденсата включается дополнительный катионообменник.

Объем установки  по очистке конденсата(Основные компоненты):

- 2 Картриджных фильтра   (Ø 1.400 мм * 2.000 мм)

- 1 Катионообменник (Ø 2.800 мм * 2.000 мм)

- 2 фильтра смешанного действия (Ø 2.800 мм * 3.000 мм)

- 3 Уловителя смолы

- 2 Резервуара для средств регенерации , со станцией заполнения

- 1 Полностью автоматическая регенерирующая станция

- Планирование трубопроводов в соответствии со стандартами работы заказчика

- Списки оборудования для приборов, арматуры и изерительных приборов

Процесс обработки проекта

После разработки технологического процесса следует конструкция компонентов уствновки и планирование их монтажа. На общем плане установки клиентом заранее было определено  место для будущей установки. Корпус установки оговаривался и оптимизировался с клиентом много раз.

Все процессуальные шаги по безопасной эксплуатации установки были рассмотрены заранее при совместном HAZOP была утверждена основа планирования разработки установки.

В конце базового проектирования была проведена детальная оценка стоимости планируемого объема установки.